Приложение 1

Задание

на закупку тюкового пресс-подборщика

1. Общие требования:

Тюковой пресс-подборщик. Прицепное тракторное оборудование. Состояние – не бывший в эксплуатации (новый).

Код ОК РБ 28.30.53.310

2. Количество закупаемого товара: 1 (одна) единица

3. Основные технические данные закупаемого товара (обязательное наличие):

- Длина: 8 метров в положении транспортировки, ширина не более 3 м, высота не более 3,2 м.

- Размер тюков = высота 0,90 м, ширина 1,20 м, длина 1,00 - 2,70 м, наличие электронной настройки длины тюков.

- отсутствие беговой дорожки и кулачковых направляющих , 2.350 мм рабочая ширина захвата по стандарту DIN 11220, с пятью рядками зубьев, 55 мм расстояние между зубьями.

- Ходов поршня в минуту – 45.

- Шины 620/40R22/5 148D.

- Обязательно наличие:

Дышло для верхней и нижней навески.

Прижимной валец.

16x6.50-8 маятниковые копирующие колёса.

Вариабельной системы заполнения с четырьмя сгребающими и одной подающей граблиной.

Предохранение через кулачковую муфту - без срезных штифтов.

Автоматическая регулировка давления прессования.

Большой, тяжёлый маховик, весом примерно  не менее 296 кг.

Основной привод через редуктор, без цепей, без срезных штифтов.

Разделенный выталкиватель последнего рулона.

Шесть двойных узловязателя.

Откидные пылезащитные ящики шпагата, на 32 катушки.

Автоматическая система централизованной смазки (вкл. сгребатель).

Пневматическое устройство очистки узловязателя.

Роликовый лоток с выбрасывателем тюка.

Цепь предохранительная

4. Ориентировочная стоимость закупки: 207 000,00 Евро.

5. Срок поставки товара: май-июнь 2026.

6. Источник финансирования: собственные средства.

Главный инженер 						Д.Л. Ровба