ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Токарный станок с ЧПУ с контршпинделем с осью Y с приводным инструментом - 3ед.

Код  ТНВЭД – 8458 11 200

Код ОК РБ 007-2012: 28.41.21.290

1. Технические требования, предъявляемые к закупаемым товарам

| № | Технические характеристики | Размер- ность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр обрабатываемого изделия, не менее | мм | 300 |
| 2 | Длина обработки по наружи, не менее | мм | 550 |
| 3 | Частот вращения шпинделя, не менее | мин-1 | 0…3000 |
| 4 | Частот вращения контршпинделя, не менее | мин-1 | 0…3000 |
| 5 | Крутящий момент на шпинделе, не менее | Нм | 250 |
| 6 | Крутящий момент на контршпинделе, не менее | Нм | 150 |
| 7 | Число позиций инструмента в револьверной головке, не менее |  | 12 |
| 8 | Число приводных позиций инструмента в револьверной головке, не менее |  | 6 |
| 9 | Ход по оси Y, не менее | мм | +30/-30 |
| 10 | Скорость быстрых перемещений по осям Х/У/Z, не менее | м/мин. | 24/10/30 |
| 11 | Продольное перемещение задней бабки (контршпинделя), не менее | мм | 500 |
| 12 | Шероховатость обрабатываемых поверхностей, не грубее | мкм | Rа 2,5 |
| 13 | Точность позиционирования и повторных перемещений по осям, не грубее x y z | мкм | 10/6 10/6 10/6 |
| 14 | Дискретность поворота шпинделя и контршпинделя (ось С), не более | градус | 0,1 |
| 15 | Точность позиционирования оси С шпинделя и контршпинделя, не грубее | градус | 0,01 |
| 16 | Количество управляемых осей координат, не менее |  | 6 |
| 17 | Количество одновременно управляемых осей координат, не менее |  | 3 |
| 18 | Время смены инструмента от стружки до стружки, не более | сек. | 8 |
| 19 | Высота резца, не менее | мм | 25 |
| 20 | Диапазон рабочих температур | оС | от+5 до +40 |
| 21 | Рабочее напряжение/частота тока |  | 380±10%/50, 3-х фазное, переменного тока |

2. Комплектация закупаемых товаров

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система ЧПУ | Sinumeric 840D sl или аналог |
| 2 | Язык диалога системы ЧПУ | Русский |
| 3 | Интерфейс USB для ввода /вывода программ | Требуется |
| 4 | Память пользователя | не менее 20МВ |
| 5 | Сервопривода | Sinamics S120 или аналоги |
| 6 | Абсолютные датчики положения | Требуется |
| 7 | Полностью закрытая герметичная рабочая зона (кабинетного типа), предусматривающая свободную загрузку-выгрузку заготовок в рабочую зону с помощью кран-балки и свободный доступ к установленной детали для наладки и измерения | Требуется |
| 8 | Задняя бабка с контршпинделем | Требуется |
| 9 | Отдельная управляемая ось движения задней бабки (контшпинделя) | Требуется |
| 10 | Револьверная головка | Требуется |
| 11 | Отдельные управляемые оси движения револьверной головки по координатам X, Y и Z | Требуется |
| 12 | Отдельные салазки для револьверной головки | Требуется |
| 13 | Функция увода револьверной головки за заднюю и (или) переднюю бабку для обеспечения беспрепятственного подвода задней бабки (контршпинделя) к передней бабке (шпинделю) | Требуется |
| 14 | Управляемые оси поворота токарного шпинделя и контршпинделя (ось С) | Требуется |
| 15 | Функция ЧПУ по перехвату детали из шпинделя в контршпиндель и из контршпиндель в шпиндель в автоматическом цикле | Требуется |
| 16 | Система подвода СОЖ в зону резания через ось режущих инструментов с давлением не менее 10 бар | Требуется |
| 17 | Лицензионный пакет программного обеспечения для программирования в диалоговом режиме на станке | Требуется, бессрочная лицензия |
| 18 | Постпроцессор, с кинематической моделью, для программирования на ПК вне станка в системе SolidCAM | Требуется 1 постпроцессор |
| 19 | Отладка постпроцессора на станке | Требуется |
| 20 | Дополнительный выносной пульт управления | Требуется |
| 21 | Пистолет для очистки станка от стружки с помощью СОЖ | Требуется |
| 22 | Устройство автоматической привязки инструмента – настройка инструмента на станке с защитой от механических повреждений и СОЖ | Требуется |
| 23 | Контроль поломки и износа инструмента | Требуется |
| 24 | Интеллектуальная система безопасности для предотвращения столкновения и поломки рабочих органов | Требуется |
| 25 | Блокировка ограждения станка во время обработки | Требуется |
| 26 | Конвейер стружкоудаления | Требуется |
| 27 | Автоматическое включение конвейера стружкоудаления по программе | Требуется |
| 28 | Устройство фильтрации СОЖ | Требуется |
| 29 | Встроенный модем для диагностики оборудования через Интернет по телефонной аналоговой линии по кабелю UTP 5/6 | Требуется |
| 30 | Рабочее освещение | Требуется |
| 31 | Система очистки сжатого воздуха по 12 классу загрязненности ГОСТ 17433-80 от сети к оборудованию. Модуль финишной очистки сжатого воздуха | В зависимости от характеристик оборудования. При необходимости предусмотреть поставку дополнительного оборудования для очистки воздуха до требуемой величины |
| 32 | Обеспечение работы пневмооборудования с давлением сжатого воздуха в сети до 4,0 бар | Требуется |
| 33 | При недостаточном давлении сжатого воздуха в сети заказчика, необходима поставка дополнительного компрессора и модуля очистки сжатого воздуха на каждую единицу оборудования | Требуется |
| 34 | Устройство фильтрации масляного тумана из рабочей зоны | Требуется |
| 35 | Каталог расходных материалов с указанием аналогов и поставщиков в СНГ | Требуется |
| 36 | Принадлежности для монтажа, наладки и транспортировки оборудования с предоставлением спецификации | Требуется |
| 37 | Комплект запасных частей и расходных материалов (фильтры, предохранители, датчики и т.д.) на гарантийный период с предоставлением спецификации | Требуется |
| 38 | Комплект инструментов для геометрической настройки станков | Требуется |
| 39 | Поставка на электронном носителе образов программного обеспечения | Требуется |
| 40 | Масла, смазывающие и охлаждающие жидкости необходимые для ввода в эксплуатацию и работы оборудования по скользящему графику в течении первого гарантийного года (первая заправка, первый гарантийный год работы) | Требуется |
| 41 | Техническая документация на русском языке: - спецификация (габариты рабочей зоны, пределы перемещений осей, данные приводов (частота вращения/мощность), сведения об инструментальных системах (количество и тип инструментов в каждом поставляемом инструментальном блоке, нумерация инструментов согласно ЧПУ станка), сведения о противошпинделе (пределы перемещений, координаты позиционирования, расстояние от крайних положений до нуля детали); - схема распределения осей, тип осей и их ограничения (максимальное количество программируемых в одном кадре осей, ограничения по углу и координатам); - схема с расстояниями между основными узлами станка: - руководство с описанием станка на русском языке; - 3D модель станка в формате STP/SolidWorks в комплектации и модификации заказчика, для поддержки полной визуализации станка); - руководство по программированию со списком и описанием G и M команд, используемых на станке; - чертежи и спецификации быстроизнашивающихся деталей; - руководство по эксплуатации станка с описанием ошибок; - руководство по монтажу, пуску, регулированию и обкатке; - паспорт и формуляр станка; - каталог деталей и сборочных единиц; - каталог принципиальных электрических схем станка; - каталог гидравлических, пневматических схем и схем смазки; - документация субпоставщика на электронное оборудование, систему CNC, электропривода, оснастку и др. комплектующие; - графики проведения технического обслуживания; - перечень изделий содержащих драгоценные металлы, с указанием количества каждого элемента; - кинематические схемы всех узлов; - спецификации подшипников, ремней, гидрооборудования; - компоновочные схемы сложных узлов | Требуется в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 на бумажном носителе и в электронном виде |
| 42 | Курс обучения операторов и технологических наладчиков с предоставлением программы обучения с указанием количества часов | Требуется |
| 43 | Курс обучения разработчиков технологических программ с предоставлением программы обучения с указанием количества часов | Требуется |
| 44 | Курс обучения специалистов электронщиков и механиков устройству и ремонту поставляемого оборудования с предоставлением программы обучения с указанием количества часов | Требуется |
| 45 | Курс обучения специалистов заказчика с предоставлением паролей, инструкций и программ по восстановлению программного обеспечения | Требуется |
| 46 | Автоматическая система смазки направляющих | Требуется |
| 47 | Механизированный зажимной патрон шпинделя, диаметром зажима не менее 250мм с регулированием усилия зажима и комплектом кулачков на перечень деталей и с учетом объёма производства в соответствии с таблицей 3 | Требуется |
| 48 | Механизированный зажимной патрон контршпинделя, диаметром зажима не менее 250мм с регулированием усилия зажима и комплектом кулачков на перечень деталей и с учетом объёма производства в соответствии с таблицей 3 | Требуется |
| 49 | Комплект инструмента на перечень деталей и с учетом объёма производства в соответствии с таблицей 3 при одновременной работе всего поставляемого оборудования. Поставщик несет ответственность за качественные и количественные параметры поставляемого инструмента | Требуется |
|  | Комплект инструментальной оснастки на перечень деталей и с учетом объёма производства в соответствии с таблицей 3 при одновременной работе всего поставляемого оборудования. Поставщик несет ответственность за качественные и количественные параметры поставляемого инструмента | Требуется |
| 50 | Предоставление информации о производителе инструмента и инструментальной оснастки, каталогов и с указанием артикула инструмента и (или) чертежей | Требуется на стадии поставки оборудования |
| 51 | Все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на оборудовании на русском языке | Требуется |
| 52 | Технологические процессы в объеме обеспечивающем обработку деталей согласно таблицы 3: по ГОСТ 3.1118 маршрутно-операционное описание и по ГОСТ 3.1105 карты эскизов, с указанием в содержании переходов режущего инструмента, вспомогательной и станочной оснастки; с последовательным указанием выполнения операций и переходов. Управляющие программы. Производительность обработки при коэффициенте загрузки 0,8 max | Требуется на стадии поставки оборудования, в объеме, обеспечивающем обработку деталей, согласно таблицы 3. Технология обработки согласовывается с Заказчиком на стадии поставки оборудования |
| 53 | В системе кондиционирования предусмотреть использование озоно- неразрушающего хладагента | Требуется |
| 54 | Станки новые не бывшие в эксплуатации | Требуется |
| 55 | Выполнение шефмонтажных и пуско-наладочных работ | Требуется |
| 56 | Мощность приводов, величина подач, жёсткость и виброустойчивость станины, износостойкость элементов конструкции должны обеспечивать высокую точность выполняемой обработки | Требуется |
| 57 | Наличие декларации о соответствии закупаемого оборудования действующим в Республике Беларусь техническим нормативным правовым актам (ТР ТС 010/2011 «Безопасность машин и обору-дования», ТКП, стандартам) по безопасности и охраны окружающей среды, другие требования в соответствии с ТКП 424-2012 г. | Требуется, Сертификат соответствия должен быть предоставлен с оборудованием (на стадии поставки оборудования) |
| 58 | Наличие сервисного контракта между производителем оборудования и производителем системы ЧПУ на гарантийное обслуживание | Требуется |
| 59 | Наличие сервисного центра на территории стран СНГ с предоставлением документов на стадии заключения договора | Требуется |
| 60 | Наличие склада запчастей на территории стран СНГ с предоставлением документов на стадии заключения договора | Требуется |
| 61 | Исполнитель передает заказчику копию актуального образа программного обеспечения станка на электронном носителе, с описанием методики восстановления программного обеспечения станка из образа, а по истечении срока гарантии все пароли к программному обеспечению станка | Требуется |
| 62 | Режим работы оборудования – по скользящему графику, при годовом (расчётном) фонде времени работы оборудования Fд =7812 часов (рассчитанном с учетом использования 10% времени на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт оборудования). Коэффициент загрузки оборудования =0,8 | Требуется |
| 63 | Поставляемое Заказчику оборудование должно быть выполнено в метрической системе измерения | Требуется |
| 64 | Установленный срок эксплуатации оборудования до первого капитального ремонта при условии выполнения всех правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, должен быть в обязательном порядке указан в паспорте станка и быть не менее 10 лет | Требуется |
| 65 | Срок гарантии бесперебойной работы оборудования в обязательном порядке должен быть не менее 24 месяцев от даты окончательной приёмки | Требуется |
| 66 | Наработка на отказ не менее 2000 часов | Требуется |
| 67 | Время восстановления работоспособности 7 дней | Требуется |
| 68 | Сопровождение разработчиком постпроцессора для SolidCAM в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования | Требуется |

3. Требование по приемке оборудования и освоению деталей на поставляемом оборудовании: предварительная приемка на площадях Поставщика (производителя оборудования) по комплектности и техническим характеристикам, согласно технического задания, окончательная приемка на площадях Заказчика: сдача на соответствие паспортным характеристикам и по результатам освоения номенклатуры деталей заказчика в соответствии с таблицей 3 (на  каждой единице оборудования сдаются все детали).

Таблица 3 – Перечень деталей для освоения Поставщиком на поставляемом оборудовании

| № | Обозначение детали | Наименование детали | Время цикла обработки не более, мин. | Годовой план производства, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖГР 4802102 | КРЫШКА | 19,6 | 504 |  |
| 2 | ЖГР 4802102-01 | КРЫШКА | 19,6 | 504 |  |
| 3 | ЖГР 4802103 | КРЫШКА | 23,8 | 1008 |  |
| 4 | ЖГР 4803111 | СТАКАН | 47,6 | 2016 |  |
| 5 | ЖГР 4803112 | КРЫШКА | 18,2 | 2016 |  |
| 6 | ЖГР 4803114 | СТАКАН | 31,5 | 2016 |  |
| 7 | ЖГР 4803115 | КРЫШКА | 21 | 3024 |  |
| 8 | ЖГР 4804103 | КРЫШКА | 25,2 | 1008 |  |
| 9 | ЖГР-1-0203104 | КРЫШКА | 6,72 | 85 |  |
| 10 | ЖГР-1-0203171 | КРЫШКА | 8,82 | 125 |  |
| 11 | ЖК-12-0515101 | КРЫШКА | 12,6 | 1812 |  |
| 12 | ЖК-12-0515102 | КРЫШКА | 13,65 | 302 |  |
| 13 | ЖК-12-0515103А | КРЫШКА | 18,9 | 1812 |  |
| 14 | ЖК-12-0515105 | КРЫШКА | 20,3 | 3624 |  |
| 15 | ЖК-12-0515108 | КРЫШКА | 14 | 302 |  |
| 16 | ЖК-12-0515206 | СТАКАН | 21 | 1510 |  |
| 17 | ЖК-12-0515208 | СТАКАН | 19,6 | 151 |  |
| 18 | ЖК-12-0515209 | СТАКАН | 19,6 | 151 |  |
| 19 | КВК 0111106 | КРЫШКА | 20,23 | 170 |  |
| 20 | КВК 0112117 | КРЫШКА | 22,4 | 85 | полная обработка детали, кроме отверстий расположенных под углом 400 и 450 к оси детали |
| 21 | КВК 0112207 | СТАКАН | 62,3 | 85 |  |
| 22 | КВК 0114103 | КРЫШКА | 9,45 | 255 |  |
| 23 | КВК 0114104 | КРЫШКА | 18,83 | 85 |  |
| 24 | КВК 0203112 | СТАКАН | 34,16 | 4992 |  |
| 25 | КВК 0203117 | КРЫШКА | 26,6 | 480 |  |
| 26 | КВК-6-0112303 | ФЛАНЕЦ | 28,35 | 170 |  |
| 27 | КВК-6-0112304 | ФЛАНЕЦ | 27,3 | 85 |  |
| 28 | КВК-650-10-0104103 | КРЫШКА | 23,1 | 85 |  |
| 29 | КВК-650-10-0111107 | КРЫШКА | 22,4 | 85 | полная обработка детали, кроме обработки шпоночного паза и отверстия расположенного к оси детали под углом |
| 30 | КВС-1-0111303 | КРЫШКА | 42,84 | 367 |  |
| 31 | КВС-1-0112109 | КРЫШКА | 44,87 | 367 |  |
| 32 | КВС-1-0113102 | КРЫШКА | 14,77 | 367 |  |
| 33 | КВС-1-0113103 | КРЫШКА | 11,48 | 463 |  |
| 34 | КВС-1-0135113 | КРЫШКА | 6,37 | 548 |  |
| 35 | КВС-2-0104114 | КРЫШКА | 5,95 | 1101 |  |
| 36 | КВС-2-0104604 | ФЛАНЕЦ | 56,07 | 915 | полная обработка детали, кроме обработки шлицев |
| 37 | КВС-2-0112102 | КРЫШКА | 13,23 | 367 |  |
| 38 | КВС-2-0112104 | ФЛАНЕЦ | 7,91 | 734 |  |
| 39 | КВС-2-0112208 | СТАКАН | 38,08 | 367 |  |
| 40 | КВС-2-0113101 | КРЫШКА | 16,8 | 367 |  |
| 41 | КВС-8-0111203 | КРЫШКА | 11,76 | 367 |  |
| 42 | КВС-8-0111204 | КРЫШКА | 16,87 | 367 |  |
| 43 | КЗК-12-0123611 | ВТУЛКА | 24,5 | 2316 | полная обработка детали, кроме разрезки детали |
| 44 | КЗК-12-0245151 | КРЫШКА | 28,574 | 1732 |  |
| 45 | КЗК-13-0114101 | КРЫШКА | 5,6 | 1977 |  |
| 46 | КЗК-14-0209102 | КРЫШКА | 20,37 | 275 |  |
| 47 | КЗК-14-0209104 | КРЫШКА | 32,662 | 275 |  |
| 48 | КЗК-14-0209105 | КРЫШКА | 17,157 | 275 |  |
| 49 | КЗК-1624-0204104 | КРЫШКА | 18,893 | 656 |  |
| 50 | КЗК-1624-0204151 | КРЫШКА | 25,214 | 328 |  |
| 51 | КЗК-1624-0204153 | КРЫШКА | 25,704 | 656 |  |
| 52 | КЗК-1624-0204155 | КРЫШКА | 15,05 | 328 |  |
| 53 | КЗК-1624-0311601 | СТУПИЦА | 32,725 | 245 | полная обработка детали, кроме обработки шлицев и отверстия расположенного к оси детали под углом |
| 54 | КЗК-3321-1-0245141 | КРЫШКА | 16,59 | 1732 |  |
| 55 | КЗК-8-9-0100101 | ПРОСТАВКА | 42,7 | 1745 |  |
| 56 | КЗР 0204211 | КРЫШКА | 14,665 | 160 |  |
| 57 | КЗР 0204212 | КРЫШКА | 10,1234 | 160 |  |
| 58 | КЗР 0209222 | КРЫШКА | 13,4813 | 1772 |  |
| 59 | КЗР 0245202 | КРЫШКА | 15,134 | 1527 |  |
| 60 | КЗР 1540330ВИ4 | СТАКАН | 15,75 | 610 |  |
| 61 | КИЛ 0114028 | КРЫШКА | 0,8246 | 2021 |  |
| 62 | КИЛ 0114032 | КРЫШКА | 2,338 | 2698 |  |
| 63 | КПС-5-0215103-01 | КРЫШКА | 18,9 | 93 |  |
| 64 | КПС-5-0215111 | КРЫШКА | 14,84 | 7308 |  |
| 65 | КПТ 0104101 | КРЫШКА | 5,32 | 240 |  |
| 66 | ПКК 0135207 | КРЫШКА | 12,768 | 767 |  |
| 67 | ПТН-3-0104122 | СТАКАН | 24,5 | 93 |  |
| 68 | УЭС-16-0400201 | КОРПУС | 40,25 | 1249 |  |

Примечание:  эскизы заготовок прилагаются

4.  Количество (объем) закупок: 3 ед.