Приложение №1

к запросу ценовых предложений

# Техническое задание

на приобретение электромеханического пресса с серводвигателем

и комплектом оснастки для изготовления деталей ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541             (вытяжка и обрезка контура, вырубка бокового отверстия,

вырубка и гибка двух боковых элементов).

# 1 Заказчик

# ОАО «Зенит»

ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев

# 2 Назначение оборудования и общие требования

2.1  Электромеханический пресс с серводвигателем предназначен для выполнения сложных формообразующих операций (глубокая вытяжка), а так же выполнения различных операций холодной штамповки (вырубка, пробивка, гибка) из полосы и штучных заготовок.

2.2 Оборудование должно быть упаковано в тару производителя.

2.3 Температурный режим эксплуатации от +5 до +35°С.

2.4 Электропитание оборудования должно осуществляться от сети с параметрами 380В/50Гц.

2.5 Конструкция должна обеспечивать безопасность в процессе подготовки к эксплуатации, непосредственной эксплуатации и при проведении работ по техническому обслуживанию в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.2.064-81;   ТР ТС 010/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011.

2.6 Конструкция оборудования должна отвечать действующим требованиям в области безопасности и гигиены труда, электро- и пожарной безопасности.

2.7 Предлагаемое к поставке оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации и не являться выставочным образцом.

2.8 Поставщик должен быть производителем либо официальным представителем производителя оборудования на территории РБ или РФ или обладать правом продажи оборудования на территории РБ или РФ, запуска оборудования в эксплуатацию, обучения (инструктажа) персонала и дальнейшую техническую поддержку.

2.9 Поставщик должен обладать необходимыми компетенциями для проведения монтажных и пусконаладочных работ и сервисного обслуживания, предлагаемого к поставке оборудования, в гарантийный и постгарантийный период, т.е. иметь в своем штате сервисную службу и склад запасных частей. Компетентность сервисного персонала должна быть подтверждена сертификатами либо иными документами.

# 3 Необходимые технические характеристики.

| № | Технические характеристики |  | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Технические характеристики электромеханического пресса должны обеспечивать качественное изготовление деталей ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541 на приобретаемом комплекте оснастки. |  |  |
| 3.2 | Усилие пресса, т.с. |  | 100 (+ 10) |
| 3.3 | Толщина материала (вырубка, пробивка, гибка), мм | сталь | 0,5 – 3,0 |
|  |  | Оцинкованная сталь | 0,7 – 2,0 |
|  |  | Нержавеющая сталь | 0,8 – 3,0 |
|  |  | Нержавеющая сталь с полимерным покрытием | 0,8 – 1,2 |
|  |  | Алюминий, латунь, медь | 0,5 – 2,0 |
| 3.4 | Ход ползуна пресса, мм | не менее | 180 |
| 3.5 | Максимальная частота непрерывных ходов ползуна (регулируемая), мин-1 | не менее | ⁓50 |
| 3.6 | Ход ползуна до его крайнего нижнего положения, на котором пресс развивает номинальное усилие, мм | в пределах диапазона | (4-8) |
| 3.7 | Прямолинейность хода ползуна, мм | не более | 0,06 |
| 3.8 | Размер стола (подштамповой плиты) не более, мм | ширина | 1200 |
|  |  | глубина | 600 |
|  |  | толщина | 110 |
| 3.9 | Размер ползуна не более, мм | ширина | 950 |
|  |  | глубина | 500 |
| 3.10 | Наибольшее расстояние между подштамповой плитой и ползуном в его нижнем положении при верхнем положении регулировки, мм | не менее | 300 |
| 3.11 | Величина регулировки хода ползуна, мм | не менее | 80 |
| 3.12 | Класс точности пресса | не ниже (либо аналогичный) | JIS 1 |

4 Требования к системе управления и комплект поставки.

| 4.1 | Режим повышенной производительности — ход маятника. |
| --- | --- |
| 4.2 | Программируемый ход ползуна пресса, т.е. задание скорости, направления движения, промежуточного останова и времени его выдержки и т.д. |
| 4.3 | Наличие системы автоматической смазки. |
| 4.4 | Наличие устройства\системы защиты пресса от перегрузки (электронного, гидравлического, пневматического или иного типа), обеспечивающего быстрый останов ползуна в автоматическом режиме. |
| 4.5 | Наличие цифравого индикатора высоты штампа. |
| 4.6 | Наличие систем безопасности оператора (например: световая защита зоны штамповки), обеспечивающей максимальное удобство в работе. |
| 4.7 | Наличие устройства балансировки ползуна и штампа. |
| 4.8 | Наличие устройства для обдува воздухом. |
| 4.9 | Наличие чилера воздушного охлаждения. |
| 4.10 | Наличие антивибрационных oпop. |
| 4.11 | Наличие роликовых направляющих и роликовых консолей для обеспечения быстрой смены штампов. |
| 4.12 | Педальное и двуручное управление пресса. |
| 4.13 | Освещение рабочей зоны. |
| 4.14 | Наличие штамповой оснастки. |
| 4.15 | Интерфейс передачи на ПK данных о работе пресса. |
| 4.16 | Наличие возможности хранения не менее 30 программ в стойке. |
| 4.17 | В случае применения в оборудовании программируемого логического контроллера (PLC), то это должен быть комплект изделий фирмы “OMRON”, “Siemens”, “Mitsubishi” или аналогичный. |
| 4.18 | В случае применения в оборудовании системы ПУ, то это должна быть система ПУ и комплектные привода фирмы Siemens, Fagor, Fanuc, Mitsubishi, Балт- систем, Titanium, Мехатроника или аналогичных. |
| 4.19 | Стойка управления должна поддерживать диагностику входов-выходов и выдавать сообщения об ошибках и неисправностях. Программное обеспечение стойки должно быть русифицировано. |
| 4.20 | Система управления должна поддерживать подключение к интернету. |
| 4.21 | В случае использования в оборудовании привода, инверторы, программируемые реле, термореле и т.д., то должны прилагаться соответствующие программы, параметры, а так же инструкции по инсталляции в систему. |
| 4.22 | Пневмосистема должна быть укомплектована блоком подготовки воздуха. Давление сжатого воздуха не более 6 bar, класс чистоты - 4 |

# 5 Требования к штамповой оснастке.

5.1 Технологический процесс с режимами изготовления деталей ШПЖИ70.Э5537; ШПЖИ70.Э5573-01, ШПЖИ70.Э5539; ШПЖИ70.Э5541; ШПЖИ70.З5540 на поставляемый комплект штамповой оснастки для вытяжки и обрезки контура, вырубки бокового отверстия, вырубки и гибки двух боковых элементов.

# 5.2 При проектировании и изготовлении оснастки необходимо обеспечить разработку технологического процесса (маршрута) который обеспечивает:

# - стабильное качество деталей при максимальной производительности;

# - оптимальный экономический эффект.

# 5.3 Проектирование и изготовление оснастки для эксплуатации на  поставляемом электромеханическом прессе с серводвигателем.

# 5.4 Забоины, царапины и другие дефекты на лицевой поверхности деталей не допускаются.

# 5.5 Проверка чертежей деталей на технологичность (ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541).

# 5.6 Расчет и предоставление Покупателю времени цикла работы штамповой оснастки.

# 5.7 Нормативно-техническая документация на каждую единицу оснастки должна быть в объёме, необходимом и достаточном для дальнейшей эксплуатации, ремонта и дублирования оснастки.

# Нормативно-техническая документация на каждую единицу оснастки должна содержать:

# -операционный эскиз;

# -сборочный чертеж;

# - деталировку со всеми необходимыми материалами и технологическими требованиями;

# - карту замеров исполнительных размеров формообразующих деталей (матрицы и пуансона);

# - паспорт;

# - руководство по эксплуатации, ремонту и т.д..

# Нормативно-техническая документация на каждую единицу оснастки согласовывается с заказчиком.

# 5.8 Сопровождение изготовления деталей ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541 на территории Покупателя в период гарантийного срока.

# 6 Приемка комплекта штамповой оснастки и электромеханического пресса

# 6.1 Предварительная приемка осуществляется при предоставлении Покупателю:

# - видеозаписи содержащей полную информацию об изготовлении деталей на приобретаемом оборудовании и оснастке на соответствие Техническому заданию.

# - опытной партии деталей (ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541) изготовленных на приобретаемом оборудовании и оснастке в количестве не менее 20 штук с каждой единицы оснастки для замеров и оценки внешнего вида.

# 6.2 Окончательная приемка осуществляется на территории Покупателя после:

# - проверки электромеханического пресса на технологическую точность согласно методике указанной в документации на оборудование;

# - изготовления контрольной партии качественных деталей (ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541) на приобретаемом оборудовании и комплекте штамповой оснастки в количестве не менее 100 шт. По результатам изготовления контрольной партии деталей составляются технологические карты на соответствие размеров и внешнего вида для каждой единицы штамповой оснастки.

# - обеспечения бесперебойной работы на приобретаемом оборудовании и комплекте штамповой оснастки в течении 5 рабочих дней в 2 смены.

# 7 Обязательные условия поставки

7.1 Гарантийный срок эксплуатации оборудования не менее 24 месяцев со дня подписания «Акта сдачи приемки выполненных работ».

7.2 Гарантийный ресурс штамповой оснастки не менее, 200 тыс. циклов или 24 месяца со дня подписания «Акта сдачи приемки выполненных работ».

7.3 Предоставляемая техническая документация на русском языке (на бумажном носителе и электронный вариант):

1) Нормативно-техническая документация на оснастку в объеме не менее п.5.7;

2) Техническая документация на оборудование:

- руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию;

- схема расположения подшипников;

- схема смазки с описанием работы;

- схема пневматическая с описанием работы;

- перечень применяемых масел и их аналогов;

- схема гидравлическая (при наличии гидравлики) с описанием работы;

- схемы строповки;

- перечень поставляемых запасных частей;

- протокол проверки геометрической точности;

- схемы электрические принципиальные;

- схемы расположения электрооборудования;

- руководство по устранению неисправностей с описанием всех возможных сообщений об ошибках системы.

7.4 Все схемы, каталоги, комментарии, руководства должны быть предоставлены в цифровом виде (файлы DOC, PDF и т.д.) и на бумажных носителях.

7.5 Документация на оборудование должна быть в объёме, необходимом и достаточном для эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов и деталей.

7.6 Предложение на закупку должно содержать спецификацию на основные электронные узлы, используемые в комплексе (привода, контроллер электроавтоматики, терминал, стойка ЧПУ, тип операционной системы  и т.д.).

7.7 Все датчики, двигатели, пускатели, провода и др. должны быть подписаны согласно схеме.

7.8 Оборудование должно быть укомплектовано:

- первичной заправкой системы смазки маслом,

- расходными материалами и запасными частями в количестве необходимом для эксплуатации в период гарантийного срока и их перечнем на русском языке.

7.9 Монтаж.

7.10 Проведение пуско-наладочных работ.

7.11 Проверки пресса на технологическую точность согласно методике, указанной в документации на оборудование.

# 7.12 Изготовления контрольной партии качественных деталей (ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541) на приобретаемом оборудовании и комплекте штамповой оснастки в количестве не менее 100 шт.

7.12 Обучение инженерного  и  рабочего персонала на территории покупателя.

7.13 Наличие сервисного центра на территории РБ или РФ обязательно.

7.14 Предпочтительно срок поставки 90 дней с даты заключения договора.

8. Место поставки товара

РБ, г.Могилев, ул.Гришина, д.94 (на условиях DDP)

9. Условия оплаты.

9.1 Допускаются различные условия оплаты:

- Отсрочка платежа предпочтительно 100% оплата после подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ». Акт подписывается после выполнения п.6.1; 6.2 технического задания.

- Авансовый платеж (предоставление банковской гарантии обязательно).

- Аккредитивные формы оплаты.

Все комиссии банков, связанный с оформлением банковской гарантии и аккредитивной формы оплаты - за счёт средств Поставщика. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее, чем через 40 (сорок) календарных дней после даты подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ»

9.2 Цена коммерческого предложения должна включать стоимость:

1. оборудование;

2. полный комплект оснастки;

3. транспортировки;

4. страховки;

5. таможенной очистки;

6. монтажа;

7. пуско-наладка оборудования:

- изготовление контрольной партии качественных деталей в количестве не менее 100 шт. каждого наименования ШПЖИ70.Э5537, ШПЖИ70.Э5537-01; ШПЖИ70.Э5539, ШПЖИ70.Э5540, ШПЖИ70.Э5541 на приобретаемом оборудовании.

- проверка пресса на технологическую точность согласно методике указанной в документации на оборудование;

8. обучения персонала;

9. наличие расходных материалов (масла) и запасных частей для проведения пусконаладочных работ и на весь гарантийный срок.

# 10 Режим работы оборудования: 2 смены.

.

Приложение №2

к запросу ценовых предложений

Проект договора

Договор № __________

г. Могилев								           				  2026

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ____________ с одной стороны, и ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель покупает _______________ (наименование и модель оборудования), далее именуемый «Товар», по цене и в ассортименте в соответствии с приложениями № 1 и № 2 (при наличии др. приложений дополнить), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Товар свободен от любых прав третьих лиц, под спором и арестом не состоит. Товар не находится в залоге у Поставщика.

1.3. Право собственности у Покупателя Товара возникает с момента получения Товара на склад Покупателя.

1.4. Цель приобретения Товара Покупателем – для собственного производства и (или) потребления.

1.5. Код товара ТН ВЭД:_______________________.

1.6. Страна происхождения товара: __________ (Производитель ______________).

2. Стоимость Товара и общая сумма договора

2.1. Общая сумма Договора указана в Приложении № 1 к настоящему Договору и составляет ________________________ (стоимость прописью, валюта договора), в том числе НДС ___________ (прописью)

2.2. Стоимость Товара является неизменной, и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора и включает стоимость упаковки, маркировки, погрузки, укладки, крепления в транспортном средстве, транспортировку до склада Покупателя, монтажные, пусконаладочные работы и обучение работников Покупателя.

3. Условия оплаты

3.1. Платежи по настоящему Договору производятся Покупателем в ________ (валюта платежа) в безналичном порядке путем перечисления на указанный в п.15.1. расчетный счет Поставщика.

3.2. Покупатель обязуется перечислить денежные средства за Товар в следующем порядке

(ПРИ ПОСТОПЛАТЕ ОПЛАТА ПО ФАКТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ),

(ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ):

3.2.1. первый платеж ________ (стоимость прописью, валюта платежа), в том числе НДС ___________ (прописью) в течение ___ (указать срок) банковских дней c даты предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, выданного белорусским банком в пользу Покупателя на сумму __________________ белорусских рублей. Банковская гарантия возврата авансового платежа должна быть выдана банком, согласованным сторонами, в электронной форме посредством аутентифицированного сообщения по системе СПФИ (СВИФТ, СПФС или иной аналогичной системе) и направлена через банк Покупателя. Текст гарантии должен быть предварительно согласован с Покупателем. Все комиссии и расходы по гарантии – за счет Поставщика. Срок действия гарантии должен заканчиваться не ранее, чем через 40 (сорок) календарных дней после даты проведения ПНР и  подписания Акта …

3.2.2. второй платеж (стоимость прописью, валюта платежа), в том числе НДС ___________ (прописью), в течение ___ (указать срок)  банковских дней с даты подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ» показывающего, что монтажные, пуско-наладочные работы и обучение работников Покупателя осуществлены в полном объеме.

3.3. Обязанность Покупателя об оплате Товара считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Покупателя.

3.4. В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения договора, а так же при просрочке Поставщиком поставки свыше 20 (двадцати) банковских дней, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от выполнения своих обязательств по договору и удержать с Поставщика неустойку (штраф) в размере предварительного (авансового) платежа, уплаченного Покупателем по настоящему договору.

3.5. В течение 90 дней с даты поставки Товара, Покупатель предоставляет Поставщику сообщение о проставлении отметки налогового органа РБ в электронном виде, подтверждающее уплату косвенных налогов Покупателем по месту постановки на учет. (Пункт применяется при поставке товаров из Российской Федерации).

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется на условиях DDP (Incoterms 2020) или склад Покупателя по адресу: Республика Беларусь, г.Могилев, ул.Гришина, 94.

4.2. Товар поставляется в течение _____ (указать срок)  календарных дней с даты подписания договора.

4.3. Датой поставки Товара считается дата подписания ТТН/CMR (сделать выбор документа), свидетельствующая о прибытии Товара на склад Покупателя.

4.4. Поставщик обязуется предоставить вместе с Товаром следующие документы (на русском языке):

- Универсальный передаточный документ (УПД) с указанием номера ГТД и страны происхождения товара (***применяется при поставке товаров импортного происхождения) – оригинал (2 экз.) либо счет-фактуру - оригинал и товарную накладную (ТОРГ 12) – оригинал (2 экз.) (сделать выбор документа);

- международную товарно-транспортную накладную (CMR-накладная) – оригинал (***применяется при поставке товаров импортного происхождения);

- Товарно-транспортная накладная (оригинал);

- упаковочный лист c указанием вида упаковки (оригинал);

- паспорт;

- паспорт о содержании драгметаллов, либо др. документ о наличии/отсутствии драгметаллов в Товаре;

- сертификат происхождения;

- руководство по эксплуатации на русском языке в объеме, необходимом и достаточном для эксплуатации оборудования, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов и деталей;

- схемы электрические принципиальные и соединений;

- перечень запасных и изнашиваемых частей;

- паспорта на покупные комплектующие системы управления;

- график технического обслуживания;

- другие документы в зависимости от места нахождения Поставщика и происхождения Товара.

4.5. Поставщик обязан по факсу либо электронной почте передать для согласования Покупателю не позднее 24 часов до отгрузки Товара копии всех указанных документов.

5.Упаковка и маркировка

5.1. Товар отгружается упакованным для перевозки ж/д и автотранспортом (при необходимости выбрать один из указанных видов транспорта, либо иное).

5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке ж/д и автотранспортом (при необходимости выбрать один из указанных видов транспорта, либо иное).

5.3. Стоимость упаковки включена в стоимость товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

5.4. Каждое отгрузочное место должно иметь следующую маркировку:

ОАО «Зенит»

Договор № __________________

Вес нетто / Вес брутто

Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать».

5.5. На внешней стороне каждого упаковочного места прикрепляется конверт из водонепроницаемого материала, в который вложен один экземпляр упаковочного листа. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен в упаковку с Товаром. Если составляющая часть Товара отправляется не в таре, то конверт прикрепляется непосредственно к нерабочим металлическим частям Товара.

5.6. Поставщик несет ответственность и возмещает Покупателю все убытки за порчу или утерю Товара, возникшую вследствие нарушения упаковки и неправильного оформления товаросопроводительных документов, если это произошло по вине Поставщика.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Сдача-приемка Товара производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1290 от 03.09.2008:

– на территории Покупателя в момент прибытия Товара: по количеству товарных мест, внешнему виду упаковки Товара на предмет видимых дефектов и/или повреждений Товара или упаковки, которые могли возникнуть в ходе транспортировки Товара. В данном случае Покупатель должен незамедлительно информировать Поставщика о наличии дефектов и/или повреждений Товара или упаковки, о повреждениях груза или недочете по количеству мест, а также стороны должны составить соответствующий «Акт о выявленных дефектах оборудования». В момент поступления товара на склад Покупателя при приемке товара обязан присутствовать представитель Поставщика.

- окончательная приемка Товара по качеству осуществляется по окончанию проведения монтажа, пусконаладке Товара и обучения работников Покупателя и подписания сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных работ», показывающего, что монтажные, пусконаладочные работы и обучение работников Покупателя осуществлены в полном объеме.

6.2. Если в результате приемки Товар окажется несоответствующим техническому заданию Покупателя или условиям договора, Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара в одностороннем порядке до момента полного устранения Поставщиком дефектов либо замены Товара в сроки указанные в п.8.3., а если Товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке, возврата уплаченных сумм или замены Товара, а также возмещения причиненных в связи с этим убытков.

6.3. В случае размещения товара на ответственное хранение на складе Покупателя по вине Поставщика из-за ненадлежащего оформления отгрузочных документов либо в случае обнаружения несоответствия условиям договора количества или качества поставленного товара, расходы за ответственное хранение будут отнесены на счет Поставщика.

6.4. Наименование Товара, указанного в спецификации должно соответствовать наименованию Товара в товарно-сопроводительной документации.

7. Сроки и условия проведения пусконаладочных работ

7.1. Поставщик обязуется выполнить на территории Покупателя работы по монтажу, пусконаладке Товара и обучение работников Покупателя в течение 10 рабочих дней от даты письменного уведомления о готовности Покупателя к проведению данных работ.

7.2. Датой окончания монтажных, пусконаладочных работ и обучения работников Покупателя считается дата подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ» показывающего, что монтажные, пуско-наладочные работы и обучение работников Покупателя осуществлены в полном объеме.

7.3. При выполнении работ по монтажу, пуско-наладке и обучению работников Покупателя специалистами Поставщика ответственность за соблюдение требований Законодательства об охране труда специалистами Поставщика несет Поставщик.

8. Гарантии и качество

8.1. Поставщик гарантирует:

8.1.1. Что поставляемый Товар изготовлен в полном соответствии с условиями настоящего Договора и соответствует техническому заданию Покупателя и другим нормативным документам.

8.1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар новый, изготовлен 2024 году.

8.1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является выставочным образцом, а также не является собранным из восстановленных узлов и агрегатов.

8.2. Срок гарантии на Товар составляет ________ (указать срок) от даты подписания «Акта сдачи-приемки выполненных работ».

8.3. Если в результате приемки товара, а так же в течение срока гарантии Товар окажется дефектным или не соответствующим условиям Договора и техническому заданию Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя в максимально короткие сроки, но не более чем 14 рабочих дней от даты заявления претензии Покупателем и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Покупателя устранит обнаруженные дефекты путем исправления либо замены дефектного Товара или его частей новыми.

8.4. В случае устранения дефектов Товара гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружившихся дефектов. При замене Товара гарантийный срок исчисляется заново со дня получения товара Покупателем.

8.5. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектного Товара, в том числе изготовление возвратной тары, упаковки, начиная с даты поставки Товара на склад Покупателя и в течение всего гарантийного срока - несет Поставщик.

9.Конфиденциальность

9.1. Каждая из сторон обязуется не разглашать без предварительного согласия другой стороны информацию, полученную при исполнении обязательств по настоящему Договору, и составляющую коммерческую тайну. К такой информации стороны относят любую информацию о финансовой стороне Договора, а также информацию о научно-технических аспектах касающихся Товара и Договора. Исключение составляет предоставление информации Налоговым органам, банкам и другим государственным службам и органам.

9.2. Стороны несут ответственность за соблюдение своими работниками, а также другими лицами, привлекаемыми сторонами к выполнению отдельных обязанностей по Договору, обязательств по неразглашению информации, указанной в п. 9.1. настоящего Договора.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае невыполнения одной из сторон обязательств по настоящему Договору (сроков поставки; сроков оплаты; сроков проведение монтажных и пусконаладочных работ и пр.), виновная сторона обязуется уплатить пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки.

10.2. Уплата пени не освобождает ни Поставщика, ни Покупателя от выполнения ими своих обязательств, вытекающих из настоящего договора.

10.3. Если поставленный Товар не соответствует стандартам, нормативно-технической документации, техническому заданию Покупателя или условиям настоящего договора, а также, отказ от поставки товара, поставлен некомплектный товар, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 25% стоимости некачественного, некомплектного товара, либо несоответствующего условиям договора.

10.4. Штраф, предусмотренный п.10.3., не взыскивается, если Поставщик устранит несоответствие товара условиям настоящего договора в сроки указанные в п.8.3. договора.

10.5. Уплата пени не освобождает ни Поставщика, ни Покупателя от выполнения ими своих обязательств, вытекающих из настоящего договора.

11. Форс-мажор

11.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта, решений правительства, влияющих на совершение сделок или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

11.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответственно Торговой Палатой страны Поставщика или Покупателя.

12. Рассмотрение споров

12.1. Настоящий договор составлен, регламентируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

12.2. Поставщик и Покупатель будут принимать все меры для разрешения всех споров и разногласий, возникающих из Договора или в связи с ним, путем переговоров, консультаций и направления рекламаций (претензий). Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней.

12.3.  Если сторонами не будет достигнуто соглашение по спорным вопросам, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном, или экономическом суде по месту нахождения истца.

13.Антикоррупционная оговорка

13.1. Каждая из сторон, ее работники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каким-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

13.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами, предоставление каких-либо гарантий, ускорение существующих процедур, иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону и государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, в письменной форме. В письменном уведомлении, направленном в органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, Сторона договора обязана сослаться на факт совершения Стороной договора коррупционного правонарушения.

13.4. В случае наличия подтверждений (документов) совершения одной из Сторон коррупционного правонарушения, выявленного государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору другой стороне.

14. Прочие условия

14.1. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

14.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями при условии, что в самом приложении указано, что оно является приложением к Договору.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон и оформлены дополнительным соглашением.

14.4. Настоящий Договор, Приложения и Дополнения к нему могут быть подписаны посредством факсимильной связи, либо электронной почты. Оригинал должен быть направлен другой стороне в течение 10 дней со дня подписания последней стороной.

14.5. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания последней стороной и до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

14.6. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

14.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

15. Реквизиты сторон

15.1. Поставщик						15.2. Покупатель

Поставщик					Покупатель

_____________				_____________

Приложение № 1

к договору № _____от _____________2024

г. Могилев

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Ед. измер. | Кол-во | Цена ед. продукции, валюта договора | Сумма, валюта договора | НДС %, валюта договора | Сумма с НДС, валюта договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |

Всего на общую сумму

Поставщик					Покупатель

_____________				_____________

Приложение № 2

к договору № _____от _____________2024

г. Могилев

Технические характеристики:

Поставщик					Покупатель

_____________				_____________

Приложение №3

к запросу ценовых предложений

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ

_________________________________________

наименование и адрес заказчика (организатора)

Дата: ____________________________________

запрос ценовых предложений № _______________

Изучив документы к запросу ценовых предложений № ________________ направляем основное/альтернативное (выбрать нужное) предложение для участия в процедуре запроса ценовых предложений на условиях, изложенных в документах.

1. Сведения об участнике:

1.1. полное наименование и место нахождения участника (с указанием страны регистрации) _____________________________________________

1.2. банковские реквизиты ____________________________________

1.3. (указать сведения и перечислить прилагаемые документы, подтверждающие соответствие требованиям в соответствии с пунктом 3.6 запроса ценовых предложений);

1.4. (при необходимости указать дополнительные сведения).

2. К поставке (выполнению, оказанию) предлагаются товары (работы, услуги) согласно прилагаемой спецификации.

3. Код ТН ВЭД на товар

4. Информация о производителе товара (название организации/компании, страна происхождения товара)________________________

5. Цена предложения_______________________ (указать валюту), в том числе:

стоимость предмета закупки __________________________________

стоимость доставки __________________________________________

стоимость страхования _______________________________________

НДС _______________________________________________________

стоимость обучения персонала _________________________________

стоимость таможенной очистки ________________________________

стоимость монтажа и пуско-наладки оборудования _________________________

6. Условия оплаты _________________________________________.

7. Условия и сроки поставки ______________ календарных дней.

8. Гарантийный срок на _____________ (указать наименование товаров) _____ месяцев.

9. Настоящее предложение действительно до __________________.

10. Конкурсное обеспечение в виде __________________________ (указать требуемое – банковской гарантии, перечисления заказчику (организатору) денежных средств) на сумму ________________________ предоставляется.

11. В случае принятия предложения будет предоставлена ________________________ (указать требуемое – банковская гарантия, перечисление заказчику денежных средств) на сумму, не превышающую _____% (цифрами и прописью) от цены договора, в обеспечение исполнения договора.

12. Контактное лицо и его телефоны ___________________________

Приложение:

1. Документы, подтверждающие данные, на _____ л. в 1 экз.

2. Спецификация на _____ л. в 1 экз.

3. (Указать другие прилагаемые документы).

| (должность) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на предлагаемые товары (работы, услуги)
к основному/альтернативному (выбрать нужное) предложению

Наименование участника запроса ценовых предложений _____________________________

запрос ценовых предложений № _______________

| № п/п | Наименование предлагаемых товаров (работ, услуг) | Описание предлагаемых товаров (работ, услуг) | Страна происхождения товаров (работ, услуг) | Кол-во, ед.изм. | Цена единицы условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта платежа | Общая цена за товарную позицию (поз. 5х х поз.6), условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), валюта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Участник запроса ценовых предложений _____________________________

(подпись)

Приложение №4

к запросу ценовых предложений

Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки

Оценка коммерческих предложений будет проведена в том случае, если два и более предложения соответствуют требованиям настоящих документов.

Оценка коммерческих предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями и их удельными весами:

| № п/п | Наименование критерия оценки | Удельный вес критерия оценки, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена предложения | 0,7 |
| 2 | Условия оплаты | 0,2 |
| 3 | Сроки поставки | 0,1 |

Способ оценки представленных участниками предложений:

Каждый рассматриваемый критерий конкурсного предложения оценивается по десятибалльной шкале с округлением до десятой доли. С этой целью значения оцениваемого критерия в натуральных единицах измерения ранжируются (т.е. расставляется в порядке уменьшения их значимости) для всех участников.

Порядок оценки предложений по критерию «Цена предложения»

Первоначально определяется действительная стоимость предложения участника, которая равна сумме действительной  стоимости товара по всем товарным позициям, входящим в предмет закупки и всех затрат, которые необходимо понести Заказчику для осуществления поставки на свой склад товара, при поступлении предложения от участника, предложившего условия поставки, отличные от указанных в пункте 2.4 (транспортные расходы, налоги, сборы).

Наиболее выгодному предложению присваивается оценка 10, остальным – пропорционально по выгодности критерия:

Бi=

где:

Бi – оценка критерия для i-го участника;

Ni - значение оцениваемого критерия для i-го участника в натуральных единицах измерения;

N лyч - лучшее значение оцениваемого критерия среди всех участников в натуральных единицах измерения.

Для определения количества баллов по данному критерию  оценка каждого участника умножается на удельный вес критерия.

Порядок оценки предложений по критерию «Условия оплаты»

| Оценка соответствующих предложенным участниками условиям и срокам оплаты | Предложения участников об условиях и сроках оплаты |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 балл | от 90% - 100% предоплата до изготовления (поставки) товара (предоставление банковской гарантии обязательно) |
| 2 балла | от 50 до 90% (не включительно) - предоплата до изготовления (поставки) товара (предоставление банковской гарантии обязательно) |
| 3 балла | менее 50% - предоплата до изготовления (поставки) товара (предоставление банковской гарантии обязательно) |
| 4 балла | отсрочка 100% оплаты после поставки товара на склад Покупателя, в случае если оплата производится до начала окончательной приемки*(ПНР) |
| 5 баллов | более 50% оплата после поставки товара, а остальная часть после окончательной приемки*(ПНР) |
| 6 баллов | менее 50% (не включительно) оплата после поставки товара, а остальная часть после окончательной приемки*(ПНР) |
| 7 баллов | отсрочка оплаты до 30 (не включительно) календарных дней после окончательной приемки*(ПНР) |
| 8 баллов | отсрочка оплаты от 30 до 60 (не включительно) календарных дней после окончательной приемки*(ПНР) |
| 9 баллов | отсрочка оплаты от 60 до 90 (не включительно) календарных дней после окончательной приемки*(ПНР) |
| 10 баллов | отсрочка оплаты от 90 календарных дней после окончательной приемки*(ПНР) |

*под окончательной приемкой  подразумевается проведение всех работ по запуску оборудования (монтажных/шеф-монтажных, пусконаладочных работ, обучения/инструктажа работников Покупателя и т.п.), предусмотренных в документах на закупку

Для определения количества баллов по данному критерию  оценка каждого участника умножается на удельный вес критерия.

Порядок оценки предложений по критерию «Сроки поставки»

Наиболее выгодному предложению присваивается оценка 10, остальным – шаг снижения 1 единица к наихудшему результату. Затем оценка каждого участника умножается на удельный вес оцениваемого критерия.

Далее осуществляется суммирование баллов по всем оцениваемым критериям для каждого из участников.

Победителю признается участник, получивший наибольшее количество баллов суммарной оценки.

Наименование валюты, которая будет использована для оценки коммерческих предложений: рубль РБ

Для приведения цен коммерческих предложений к единой валюте в целях их оценки будет применяться курс, установленный Национальным банком Республики Беларусь на день проведения заседания конкурсной комиссии по окончательной оценке коммерческих предложений.

В результате оценки коммерческих предложений каждому из них присваивается порядковый номер (место) по степени выгодности для заключения договора. Первое место получает наиболее выгодное коммерческое предложение, а участник, представивший его, выбирается поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае, если в нескольких коммерческих предложениях содержатся одинаковые условия либо двум и более коммерческим предложениям в результате оценки  присвоен порядковый номер 1 (первое место), то переговоры о снижении цен представленных участниками предложений и изменению иных условий предложений в сторону их улучшения для Общества могут проводится с каждым из них. Если же по результатам переговоров ни один из них не выбран поставщиком (подрядчиком, исполнителем), то при возможности разделения предмета закупки его количество (объем) пропорционально распределяется между всеми участниками, предложениям которых присвоен  порядковый номер 1 (первое место), а при отсутствии такой возможности поставщиком (подрядчиком, исполнителем) из числа названных участников выбирается тот, предложение которого поступило ранее других предложений.

В случае, если участник-победитель уклонился от заключения договора, участником-победителем может быть признан участник, предложению которого присвоен порядковый номер 2 (второе место).