УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора - заместитель генерального директора по техническим вопросам

ОАО «Управляющая компания

холдинга» Бобруйскагромаш»

_______________А.Т. Иванов

«_____»________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку горизонтального гибочного пресса (для стремянок)

(далее по тексту - пресс) в количестве 1 шт.
ОКРБ 007-2012:28.41.33.100 - Машины, прессы и молоты ковочные или штамповочные для обработки металлов с числовым программным управлением

|  | Назначение: Пресс предназначен для гибки деталей из профильного (прутков, тонкостенных труб, уголков и т.п.) и листового материала на заданный угол и по определенному радиусу, в том числе, путем серии последовательных гибов, вращением и двуопорной гибкой, точной правки прутков и труб, пробивки отверстий в листовых и трубных заготовках при наличии специального оснащения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики пресса: |  |
|  | Номинальное усилие, кН, не менее | 400 |
|  | Ход ползуна (подвижного рабочего элемента), мм, не менее | 200 |
|  | Диаметр пруткового материала максимальный, мм |  |
|  | при гибке, не менее | 40 |
|  | при правке, не менее | 60 |
|  | Толщина листового металла максимальная, мм, не менее | 12 |
|  | Ширина листового металла максимальная, мм, не менее | 200 |
|  | Диаметр × толщина стенки труб максимальные, мм |  |
|  | при гибке, не менее | 50 × 6 |
|  | при пробивке (обрезке), не менее | 60 × 4 |
|  | Точность позиционирования гидроцилиндра, мм, не более | ±0,1 |
|  | Режим работы пресса, смен | 2 |
|  | Материал обрабатываемых деталей - сталь углеродистая с пределом прочности до 400 Н/мм2 |  |
|  | Исполнение электрооборудования согласно ГОСТ 14254 | указать |
|  | Эксплуатация в закрытом производственном помещении с температурой от +5 до +35 °С и среднегодовой относительной влажностью от 60 до 80% |  |
|  | Предлагаемый пресс должен соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности машин и оборудования, а также техническим регламентам по безопасности ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТНПА РБ; ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»; ГОСТ 31733-2012 «Прессы гидравлические. Требования безопасности»; ГОСТ 31177-2003 «Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам»; Правила по охране труда, утвержденные Постановлением №53 от 01.07.2021г.; Правила по охране труда при холодной обработке металлов №24/11 от 25.04.2024; ГОСТ МЭК 620204-1-2002 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 7599-82 «Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия»; ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» |  |
|  | Пресс новый, не бывший в эксплуатации |  |
|  | Обрабатываемые детали |  |
| Гибка. Деталь; Рис.; А; R; d; L; l; B*; Годовая программа, шт.. 2ПТС-6.01.07.601; 1; 87+0,8; 43,5*; Ø19; 330; 55; 68; 1100. ПСТ-9.00.00.607/-01; 98±0,8; 49*; Ø20; 180; 25; 78; 1900. ПСТБ-17.02.18.601; 200; 30; 450. ПСТБ-17.02.18.601-01; 600. МТТ-4У.05.00.601; 112+0,8; 56*; Ø19; 488; 50; 93; 600. ПСТБ-17.01.02.605; 435; 55; 200. ПСТ-9.12.13.611; 120+0,8; 60*; Ø23; 345; 70; 97; 3600. МТТ-9.01.00.601; 142±0,8; 71*; 220; 44; 119; 600. МТТ-9.01.00.601-01; 260; 57; 1200. МТУ-24А.24.00.602; 145-2.5; 72*; 295; 60; 122; 500. ПСТ-9.12.13.605; 166±0,8; 83*; 418; 143; 1500. ПРТ-7А.07.00.601; 172+0,8; 86*; Ø16; 150; 30; 156; 5. ПРТ 16.05.601; 2; 173±2; 25; Ø19; 250; 50; 154; 640. 2ПТС-5.01.00.002; 86±0,12; 16; Ø16; 335; 80; 70; 9860. БНД-1,6(2,8).02.00.601; 157±0,5; 18; 126; 40; 141; 13680. ГВР 05.01.607; 250; 21; Ø12; 225; -; 238; 16. ПР 01.516А; 126*; 13; s6; -; 120; 1500. Правка. Обозначение детали; Рис.; d; L; Кривизна прутка. ПР1,8.17.00.601; 3; 40; 1666-3; ≤2,0. ПР1,8.17.00.601/-02; 1364-2. * - справочные размеры |
|  | Характеристики эксплуатации пресса |  |
|  | Эффективный фонд работы (с учётом неизбежных потерь – простоев в планово-предупредительном ремонте) при двух сменах работы, час | 3 900 |
|  | Коэффициент загрузки | 0,85 |
|  | Установленный ресурс по точности до первого среднего ремонта, не менее, час | 12 000 |
|  | Установленный срок эксплуатации до первого капитального ремонта при условии выполнения всех правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, должен быть в обязательном порядке указан в паспорте и быть не менее, лет | 10 |
|  | Комплектация пресса: |  |
|  | Комплект рабочих частей и оснащения (далее по тексту - инструментальная наладка), предоставить его описание, для изготовления всех деталей по п.3 |  |
|  | При использовании в инструментальной наладке на одну деталь аналогичного инструментальной наладке на другие детали, то количество инструментальных наладок допускается применять из расчёта одного комплекта на все аналогичные детали |  |
|  | Рабочие части инструментальной наладки должны быть из инструментальной стали с твёрдостью не менее 45 HRC |  |
|  | Стол (подставка) приставной для установки регулируемого упора и поддержки деталей длиной свыше 1500мм |  |
|  | Пресс должен конструктивно обеспечивать безопасные зазоры между подвижными и неподвижными частями (не более 8 мм в открытом и не менее 25 мм в закрытом положениях оснастки) |  |
|  | В случае невыполнения п.5.3 укомплектовать защитным устройством, исключающим попадание рук рабочего в опасную зону при рабочем ходе ползуна (предоставить его описание) |  |
|  | Освещение рабочей зоны, соответствующее требованиям СН 2.04.03-2020 |  |
|  | Конструктивно обеспечить легкий доступ к узлам, нуждающимся в обслуживании и осмотре в процессе эксплуатации |  |
|  | Комплект инструмента для обслуживания станка |  |
|  | Автоматическая централизованная система смазки |  |
|  | Комплект запасных частей и расходных материалов (фильтры, предохранители, датчики и т.д.) на гарантийный период с предоставлением спецификации по наименованию и количеству |  |
|  | Масла, смазывающие и охлаждающие жидкости, необходимые для ввода пресса в эксплуатацию и приемки (первая заправка) |  |
|  | Электрошкаф с встроенным кондиционером (при необходимости поддержания температуры) и вводным автоматическим выключателем |  |
|  | Стабилизатор напряжения (при необходимости стабилизации либо использования напряжения отличного по п.7.1.3.1. Указать в предложение необходимость |  |
|  | Станция осушки и подготовки сжатого воздуха (давление сжатого воздуха в сети по п.7.1.3.3 - 0,4-0,6 МПа). Указать в предложение необходимость |  |
|  | Предусмотреть в объёме поставки пресса необходимое количество информационных табличек, все таблички и надписи предупреждающего, информирующего и рекомендательного характера на прессе должны быть на русском языке |  |
|  | Шкаф инструментальный для хранения и работы с инструментальными наладками по п.5.1, комплекта инструмента для обслуживания станка. Ящики должны быть оснащены качественными телескопическими направляющими полного выдвижения. Наличие системы антиопрокидывания: в целях безопасности два ящика одновременно выдвинуть невозможно. В предложении указать количество шкафов необходимых для хранения инструмента и предоставить характеристики и иллюстрации |  |
|  | Тумба с экраном с перфорацией, лотком, колесами и боковой ручкой для организация удобного хранения вспомогательного инструмента и комплекта инструмента для обслуживания станка. Тумба должна быть оборудована системой антиопрокидывания: в целях безопасности два ящика одновременно выдвинуть невозможно. Габаритные размеры (ВxШxГ) не менее: 1447×1024×600 мм. В предложении предоставить характеристики и иллюстрации |  |
|  | Система управления (или ЧПУ) должна содержать (обеспечивать): |  |
|  | Русифицированное меню |  |
|  | Пульт управления с цветным дисплеем (отображение символов высотой не менее 4 мм) |  |
|  | Возможность передачи данных из ПК в стойку станка через USB порт |  |
|  | Возможность ввода программы непосредственно на стойке станка |  |
|  | Автоматическую оптимизацию последовательности гибки деталей |  |
|  | Импорт разверток и 3d-моделей форматов: DXF, DWG, IGES, STP |  |
|  | Графическую симуляцию гибки |  |
|  | Расчет времени гибки |  |
|  | Запись и редактирование следующих данных: деталь, задание, материал |  |
|  | Ведение архива программ гибки с возможностью выбора по толщине, марке материала, инструменту |  |
|  | Контроль возможных неполадок с выводом информации на дисплей |  |
|  | Защитное устройство от перегрузки для предотвращения поломки при ошибке в управлении станком или работе с превышением разрешенной нагрузки |  |
|  | Поставщик должен обеспечить ввод пресса «под ключ» в том числе: |  |
|  | Приёмку пресса на площадях Заказчика в т.ч.: |  |
|  | - проверку на соответствие и комплектности согласно ТЗ |  |
|  | Испытание пресса с обработкой всех деталей по п.3, согласно предложенному технологическому процессу обработки по п.6.7.2, с учётом предлагаемых инструментальных наладок по п.5.1 |  |
|  | - количество годных деталей при испытании пресса не менее 5 шт. последовательно обработанных деталей по п.3 |  |
|  | - составление всех протоколов и актов приёмки на русском языке |  |
|  | Обучение специалистов работе на прессу у Заказчика |  |
|  | Обучение специалистов (электромонтёров, слесарей-ремонтников, электроников) обслуживанию пресса у Заказчика |  |
|  | Обучение операторов и наладчиков станков разработке управляющих программ в предоставляемой системе управления (или ЧПУ) |  |
|  | По пунктам 6.2 и 6.3 указать количества часов обучения |  |
|  | Шеф-монтаж пресса |  |
|  | Шеф-наладочные работы пресса |  |
|  | Предоставить совместно с предложением: |  |
|  | Технические характеристики пресса на русском языке (или английском) подтверждающие заданные характеристики по п.2 технического задания |  |
|  | Типовой технологический процесс изготовления деталей по п.3, с использованием предлагаемого пресса, с отражением всей необходимой информации: режимы обработки, вспомогательное и машинное время, эскизы обработки |  |
|  | Графический расчёт (трудоёмкость, % загрузки) производительности пресса для обработки всех деталей по п.3 |  |
|  | Темплет пресса с габаритными размерами (длина, ширина, высота) |  |
|  | На темплете пресса п в обязательном порядке должны быть отражены с габаритами в раскрытом виде штриховыми линиями дверки обслуживания: |  |
|  | Информацию об общей массе пресса |  |
|  | Требования к окружающей среде (температура, относительная влажность) |  |
|  | Требования к эксплуатирующему персоналу (операторы, наладчики и др.) с указанием профессии и разряда работы |  |
|  | Требования к обслуживающему персоналу (слесари, механики, электрики, электроники и др.), с указанием профессии и разряда работы |  |
|  | Схематичный чертёж и требования по фундаменту пресса, содержащие в т.ч. следующие требования: |  |
|  | - глубина фундамента |  |
|  | - тип (монолитный железобетон, отдельный от несущих стен и пола цеха или др.) |  |
|  | - крепление (анкерные болты (в заливке) или химические анкеры или др.) |  |
|  | - подготовка поверхности после застывания бетона (шлифование, полирование, грунтование или др.) |  |
|  | Документ с информацией о наличии сервисной службы на территории Республики Беларусь (или Российской Федерации) по обслуживанию пресса и системы управления (или ЧПУ) в гарантийный и послегарантийный период с указанием: адресов, телефонов, количеством персонала и его специализации |  |
|  | Референц-лист по поставкам пресса предлагаемого производителя за период не менее 3 (три) года на предприятия Республики Беларусь (или Российской Федерации) с указанием: наименования и модели пресса, наименования предприятий, контактных телефонов представителей заказчика, количества поставленных прессов |  |
|  | Информация по п.6.7.10, п.6.7.11 предоставляется на фирменном бланке участника заверенного подписью руководителя, печатью (при наличии) организации |  |
|  | Энергетическая часть |  |
|  | В предложении необходимо предоставить следующую информацию: |  |
|  | Установленная мощность пресса, кВт |  |
|  | Мощность привода главного движения пресса, кВт |  |
|  | Пресс должен обеспечивать работу в параметрах заводских сетей: |  |
|  | Напряжение питания - 3 фазное 400 В |  |
|  | Частота питающего напряжения 50 Гц |  |
|  | Давление сети сжатого воздуха 0,4-0,6 МПа |  |
|  | Сжатый воздух: - расход, м3/ч – указать в предложении |  |
|  | Пресс должен быть укомплектован технической документацией на русском языке (два экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе): |  |
|  | - руководством по эксплуатации и ремонту электрооборудования с электрическими схемами, схемами соединений, схемами расположения электрооборудования на прессе, спецификациями |  |
|  | - руководством по эксплуатации и ремонту электронной части пресса с электрическими схемами на электронную часть пресса с электронными ключами, паролями |  |
|  | - руководством по программированию для ремонтного персонала (электриков, инженеров-электронщиков) |  |
|  | пароли к ПО станка, копию актуального образа ПО станка на электронном носителе, с описанием методики восстановления |  |
|  | перечень ошибок с пояснением и описанием методики устранения обслуживающим персоналом или ремонтными службами потребителя |  |
|  | - руководством по программированию для оператора |  |
|  | - циклограмма работы пресса |  |
|  | - содержание драгоценных металлов |  |
|  | - программой электроавтоматики пресса |  |
|  | Механическая часть |  |
|  | Пресс должен быть укомплектовано технической документацией на русском языке в соответствии с ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 2.701-2008: |  |
|  | Паспорт |  |
|  | Руководство по эксплуатации должно содержать: |  |
|  | схемы гидросистемы с описанием их работы |  |
|  | схемы пневмосистемы с описанием их работы |  |
|  | системы смазки с описанием их работы |  |
|  | кинематические схемы |  |
|  | раздел с расположением подшипников |  |
|  | чертежи сборочных узлов с разрезами |  |
|  | раздел по обслуживанию |  |
|  | каталог запасных частей (PARTS BOOK) |  |
|  | информацию согласно п. п.4.3, п.4.4 |  |
|  | Техническая документация должна содержать в том числе и следующую информацию: |  |
|  | -периодичность технического обслуживания и ремонтов узлов и механизмов |  |
|  | -ремонтная сложность пресса |  |
|  | -возможные неисправности пресса и способы их устранения |  |
|  | Общая часть |  |
|  | Поставляемый пресс должен обеспечивать безопасность обслуживающего персонала от: |  |
|  | воздействия электрического тока |  |
|  | воздействия акустических шумов и т. д. |  |
|  | Руководство по эксплуатации должно содержать требования по охране труда или требования безопасности при использовании пресса |  |
|  | Сервисное обслуживание предлагаемого пресса в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации, включающее поставку запасных частей |  |
|  | Гарантия на пресс не менее 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию |  |
|  | В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен обеспечить гарантийное и сервисное бесплатное обслуживание пресса, согласно карте технического обслуживания, руководства по эксплуатации |  |
|  | В случае обнаружения неисправностей в течение гарантийного срока или обнаружения скрытых дефектов пресса, Поставщик обязуется устранить неисправности либо заменить неисправные узлы или детали, или пресс целиком |  |
|  | Поставщик должен обеспечить поставку необходимых расходных материалов, запчастей и т.д. на период всего гарантийного срока |  |
|  | При нахождении пресса, в гарантийный срок на ремонте, срок гарантии продлевается на срок нахождения пресса в ремонте |  |
|  | Поставщик должен подтвердить выполнение п.4.3, п.4.4 |  |
|  | При нарушении установленных сроков по п.4.3, п.4.4 и нахождении пресса в ремонте, Поставщик за свой счёт устраняет неисправности и срок гарантии продлевается на срок нахождения пресса в ремонте |  |
|  | Гарантийный срок на систему управления (или ЧПУ) 24 месяца от даты ввода в эксплуатацию |  |
|  | Пункты 9.4.1, п.9.4.2; п.9.4.3; п.9.4.4 – в равной степени относятся и к системе управления (или ЧПУ) |  |

Организационно-техническая группа по разработке технического задания на закупку

Горизонтального гибочного пресса (для стремянок)

(далее по тексту - пресс) в количестве 1 шт.
ОКРБ 007-2012:28.41.33.400 - Прессы гидравлические прочие для обработки металлов с числовым программным управлением

| Заместитель главного технолога по механосборочному производству М.Д. Асташов | Зам.начальника ЗПЦ по производству и технологии – начальник техбюро Е.Ю. Шершнев |
| --- | --- |
| Заместитель главного механика А.Р. Лящук | Начальник бюро штамповки ОГТ А.А. Буклей |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Главный инженер С.Н. Лазакович Главный технолог В.В. Грибовский Начальник ЗПЦ А.В. Широкий | Заместитель главного инженера по энерго- и ресурсосбережению А.В. Сакович Заместитель начальника УТППиПР по техническому развитию и подготовке производства Д.В. Шостак |
| Начальник службы охраны труда и промышленной безопасности А.Л. Евдосеев | Начальник экономического управления Е.А. Дергачёв |