Приложение 1

Лот №1 Технические характеристики электроэрозионного копировально-прошивного станка с числовым программным управлением-1 ед.

| № п/п | Технические характеристики: | Значение | Значения заполняемые поставщиком оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Станина станка. | Чугунная литая коробчатая станина из мелкозернистого чугуна с неподвижным рабочим столом, по станине перемещается подвижная каретка X/Y, на каретке подвижная колона оси Z. |  |
|  | Соответствие оборудования пункту 644 межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов Республики Беларусь. Станки, на которых применяются открытые электроды и осуществляется полив зоны обработки, должны иметь ограждение рабочей зоны, изготовленное из негорючего материала, для защиты обслуживающего персонала от брызг рабочей жидкости. | обязательно |  |
|  | Соответствие оборудования пункту 647 межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов Республики Беларусь. Пульт управления должен быть оборудован световой сигнализацией, указывающей наличие напряжения на электродах. | обязательно |  |
|  | Соответствие оборудования пункту 649 межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов Республики Беларусь. Станки с ванной емкостью более 20 л, заполняемой горючей жидкостью (керосин, масло и тому подобное), должны иметь автоматическое устройство, отключающее подачу напряжения на электроды при понижении уровня жидкости в ванне ниже допустимой. | обязательно |  |
|  | Соответствие оборудования пункту 652 межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов Республики Беларусь. Если при работе станка используемая для работы жидкость нагревается до температуры на 10 град. C ниже температуры вспышки (керосин - не более 30 град. C, смесь керосина с маслом - не более 50 град. C), станок должен оснащаться охлаждающим устройством, устраняющим возможность нагрева жидкости выше указанного предела. | обязательно |  |
|  | Соответствие оборудования пункту 660 межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов Республики Беларусь. В электроэрозионных станках, оснащенных генераторами импульсов с высоким напряжением питания (3 - 15 кВ), дополнительно следует предусматривать замыкатели, автоматические разъединители, разряжающие батареи рабочих конденсаторов при открывании электроблока генераторов. | обязательно |  |
|  | 4-х сторонняя лифтовая автоматическая рабочая ванна с полным доступом к столу станка с 3-х сторон. Автоматический подъем/опускание рабочей ванны. | обязательно |  |
|  | Размер рабочей ванны, мм | Не менее 1050х700х450 |  |
|  | Максимальный уровень диэлектрика, мм | Не менее 400 |  |
|  | Объем диэлектрической жидкости, не менее, л. | 600 |  |
|  | Автоматическая установка уровня диэлектрика по положению рабочей ванны | обязательно |  |
|  | Тип обработки | Объёмная электроэрозионная прошивка сложных пространственных форм с наложением орбитального движения на вектор перемещения, одновременная 4-х координатная обработка, прошивка глубоких узких пазов, контурная обработка, выхаживание и полировка поверхности. |  |
|  | Генератор импульсов | ЧПУ управляемый, на базе силовых транзисторов |  |
|  | Максимальный рабочий ток, А | 50 |  |
|  | Обрабатываемый материал | Сталь (конструкционная, инструментальная, нержавеющая), твердый сплав, алюминий, медь |  |
|  | Материалы электродов | Медь, графит, вольфрамо-медный сплав |  |
|  | Максимальная скорость съема материала (графит-сталь с принудительной промывкой), не менее, гр./мин (мм3/мин). | Не менее 500 |  |
|  | Наличие технологии минимального износа электродов, износ | не более 0,1% |  |
|  | Оптимизация и автоматическая адаптация рабочих параметров к условиям обработки. | Обязательно |  |
|  | Контроль тока в зависимости от площади обработки | Обязательно |  |
|  | Защита от короткого замыкания и возникновения дуги, для обеспечивающее равномерности поверхности и исключения прижогов | Обязательно |  |
|  | Точность, достигаемая на детали, не более, мкм. | +/- 3,0 |  |
|  | Наличие технологии обработки глубоких пазов. Низкий износ электрода и равномерная обработка поверхности глубоких ребер. | обязательно |  |
|  | Наличие технологии электроэрозионной полировки. Достижимая чистота поверхности, Ra, мкм | Обязательно Ra 0,15 |  |
|  | Перемещение по осям, мм: |  |  |
|  | X | 650-700 |  |
|  | Y | 450-500 |  |
|  | Z | 400-450 |  |
|  | C |  |  |
| 26. | Размер рабочего стола, не менее, мм. | 800х550 с Т-пазами |  |
| 27. | Материал рабочего стола | Гранитный или мраморный для минимизации температурных деформаций и качественной полировки |  |
| 28. | Максимальный вес обрабатываемой заготовки, не менее, кг. | 1500 |  |
| 29. | Максимальный вес электрода на шпинделе, не менее, кг. | 50 |  |
| 30. | Типов приводов осей станка | Преднатянутые ШВП с непосредственной передачей момента от двигателей переменного тока через жесткие без- инерционные муфты, лазерная калибровка по осям X/Y/Z. 2. Плоский линейный двигатель на оси Z |  |
| 31. | Наличие оптической линейки по оси Z | Обязательно |  |
| 32. | Наличие оптических линеек по осям X и Y | Желательно (опционально) |  |
| 33. | Максимальная скорость холостых перемещений рабочих органов, не менее, м/мин | 2 |  |
| 34. | Максимальная рабочая скорость отвода электрода (релаксаций) оси Z, не менее, м/мин | 15 |  |
| 35. | Наличие 4-ой интегрированной управляемой поворотной ЧПУ управляемой оси «С» с автоматическим креплением электродов. | Обязательно |  |
| 36. | Функционал оси «С» | Позиционирование на указанный угол, в том числе с учетом компенсации смещения электрода, вращение с указанной скоростью, синхронизация вращения с перемещением по другим осям (XYZ). Режим вращения должен быть доступен для включения в режиме наладки, в управляющей программе обработки, а также на ПДУ |  |
| 37. | Наличие патрона с пневматическим зажимом электродов (3R Macro) смонтированном в шпинделе. | обязательно |  |
| 38. | Момент вращения оси С, не менее, Н×м | 100 |  |
| 39. | Максимальный вес электрода в патроне оси С при вращении, не менее, кг. | 10 |  |
| 40. | Скорость вращения оси С, не менее, об/мин | 1-25 |  |
| 41. | Разрешение оси С, не более, град. | 0,001 |  |
| 42. | Точность позиционирования, град | +\-0,002 |  |
| 43. | Наличие автоматического сменщика электродов с количество ячеек (позиций) не менее, шт. | 10 |  |
| 44. | Максимальный вес одного электрода в ячейке, не менее, кг. | 5 |  |
| 45. | Максимальный общий вес электродов в сменщике, не менее, кг. | 15 |  |
| 46. | Интегрированный в корпус станка диэлектрический агрегат с насосами фильтрации, циркуляции и быстрого наполнения рабочей ванны | Обязательно |  |
| 47. | Степень фильтрации диэлектрика не грубее, мкм | 5 |  |
| 48. | Компрессорный агрегат охлаждения для поддержания стабильности температуры диэлектрической жидкости в пределах ±1 °C (соответствует ISO 14159). | Обязательно |  |
| 49. | Двухконтурная система температурной синхронизации станины станка и шпинделя оси Z | Обязательно |  |
| 50. | Система ЧПУ. | 64-битная, мультипроцессорная, Операционная система не ниже Windows 7 |  |
| 51. | Размер диагонали монитора, не менее, дюйм. | 18II. Сенсорный (Touch screen) |  |
| 52. | Объем памяти жесткого диска системы ЧПУ, не менее, Гб. | 64 |  |
| 53. | Наличие (количество) USB портов системы ЧПУ. | 2 |  |
| 54. | Устройства ввода системы ЧПУ. | Клавиатура, тачскрин |  |
| 55. | Язык интерфейса | Русский, английский |  |
| 56. | Интерполяция осей. | Линейная, круговая, спиральная. | . |
| 57. | Защита осей по касанию при столкновении | Обязательно |  |
| 58. | Автоматические измерительные циклы для базирования заготовок и электродов, включая циклы привязки по референсной сфере | Обязательно |  |
| 59. | Система компенсаций измеренных смещений электрода по осям XYZ | Обязательно |  |
| 60. | Измерение и компенсация смещения при развороте электрода | Обязательно |  |
| 61. | Разворот рабочей системы координат и орбитальных движений | Обязательно |  |
| 62. | Комплект орбитальных циклов обработки (2D и 3D) в плоскостях XY, XZ, YZ и круговая или квадратная орбита при векторной обработке | Обязательно |  |
| 63. | Автоматизированная система создания программы обработки в диалоговом режиме. Подбор технологий в диалоговом режиме на основе технологической базы данных обработки различных материалов (электрод / заготовка). | - медь / сталь - графит / сталь - медь / твердый сплав - медь / алюминий |  |
| 64. | Наличие визуализации обработки для контроля на экране монитора | Обязательно |  |
| 65. | Графическое сопровождение операций измерения, обработки и циклов привязки с графическим отображением для представления процесса их выполнения. | Обязательно |  |
| 66. | Наличие ручного пульта дистанционного управления. | Обязательно |  |
| 67. | Наличие система пожаротушения | Обязательно |  |
| 68. | Наличие лампа освещения рабочей зоны. | Обязательно |  |
| 69. | Наличие автоматической централизованной системы смазки осей станка. | Обязательно |  |
| 70. | Наличие световой индикации состояния станка | Обязательно |  |
| 71. | Наличие протокола испытаний и проверок станка по нормам точности. | Обязательно |  |
| 72. | Наличие графика технического обслуживания станка. | Обязательно |  |
| 73. | Наличие перечня применяемых в системе смазки и системе охлаждения масел или технических жидкостей и их аналогов. | Обязательно |  |
| 74. | Наличие схемы расположения элементов оборудования | Обязательно |  |
| 75 | Наличие руководства по эксплуатации электрооборудования на русском языке | Обязательно |  |
| 76. | Набор крепежных приспособлений для выполнения пуско-наладочных работ: комплект монтажного инструмента (отвертки, ключи), комплект крепежной оснастки (прихваты, винты, упоры), комплект принадлежностей для прокачки (штуцера, шланги), запасные предохранители. | Обязательно |  |
| 77. | Набор технологической оснастки: - Измерительный щуп 3R Ø6 мм – 1шт. - Ручной базовый патрон 3R – 1 шт. - Цанговый патрон для цанг ER32 с системой крепления 3R – 1 шт. - Центрирующий элемент 3R, 54x54 – 8 шт. - Штревель 3R – 8 шт. - Электродержатель плоский латунный 3R – 8 шт. - Диэлектрическая жидкость (диэлектрик) Advacut D2, 208 л (бочка) – 5 бочек - Фильтр 230x46x400 мм, 6 мкм, без сетки – 8 шт. - Комплект высокоточных цанг ER32, ø3-20 мм (18 шт.), макс. биение 0,005 мм – 1 шт. - Тиски высокоточные, серия OK, 125x160 мм, Art. 666S – 1 шт. - Контрольная оправка 3R Ø30 мм – 1 шт. | Обязательно |  |
| 78. | Электропитание. | 3 ×400 В, 50 Гц, ±10% |  |
| 79. | Полная подключаемая электрическая мощность, не более, кВА. | 15 |  |
| 80. | Защита от сбоев электрического питания, стабилизатор. | Обязательно |  |
| 81. | Допустимая влажность помещения, % | 30-80% |  |
| 82. | Температурный диапазон для функционирования оборудования, | 20±15 |  |
| 83. | Оптимальная температура для функционирования оборудования, град. Сº | 20±3 |  |
| 84. | Габариты оборудования, включая все устройства, ДхШхВ, не более, мм. | 2300x2450x2950 |  |
| 85. | Необходимое рабочее давление воздуха в сети, бар | 6 |  |
| 86. | Максимальный рабочий расход воздуха, л/мин. | ≈100 |  |
| 87. | Гарантийный срок, без ограничения часов времени работы, не менее, месяцев. | 12 |  |
| 88. | В технико-коммерческое предложение должна быть включена стоимость транспортировки до заказчика. | Обязательно |  |
| 89. | В технико-коммерческое предложение должна быть включена стоимость шеф-монтажа и пусконаладочные работы с изготовлением тестовой детали и базовым обучением | Обязательно |  |
| 90. | В технико-коммерческое предложение должна быть включена стоимость необходимого объема универсальной диэлектрической жидкости при первичной заправке. Температура воспламенения паров жидкости выше 103 град С | Обязательно |  |

При подаче технико-коммерческого предложения (с целью дальнейшего корректного сравнения технических характеристик предлагаемого оборудования) в обязательном порядке необходимо отразить подробные ответы по каждому пункту технического задания (соответствует/не соответствует, а также числовые значения параметров предлагаемого оборудования, где их значение указано в техническом задании) в графе «Значения, заполняемые поставщиком оборудования». (т.е. необходимо заполнить таблицу основных технических характеристик поставляемого оборудования технического задания)

С целью удобства подготовки технико-коммерческого предложения, а также последующего удобства выполнения сравнительного анализа заказчиком предложенного оборудования от конкурирующих поставщиков возможна передача таблицы основных технических характеристик поставляемого оборудования технического задания в электронном виде по запросу на E-mail: ogm@novogas.by

3. Требования к поставке оборудования:

3.1.  Поставляемое оборудование должно быть ранее не находившимся в употреблении.

Оборудование должно быть поставлено в заводской упаковке с этикеткой завода-изготовителя.

3.2. Условия поставки: доставка, тестирование оборудования и обучение обслуживающего персонала должны осуществляться поставщиком оборудования. Стоимость этих работ и услуг должна быть включена в цену конкурсного предложения.

3.3. Техническая документация на поставляемое оборудование должна быть на русском языке на бумажном и электронном носителе.

3.4. Поставщик должен указать отдельно наименование, номенклатурные номера и стоимость комплекта расходных и запасных частей.

3.5. Поставщик должен предусмотреть наличие комплекта расходных и запасных частей, документации для обеспечения текущего ремонта и эксплуатации оборудования на период действия гарантийного срока.

3.6. Время прибытия специалиста для осуществления сервисного обслуживания и проведения ремонта (в том числе гарантийного) должно составлять не более 72 часов с момента заявки покупателя, поданной в письменной или в устной форме, компании уполномоченной осуществлять ремонт и обслуживание оборудования.