Приложение 2

Лот №2 Технические характеристики фрезерного 3х-осевого вертикального станка с ЧПУ- 1 ед.

Назначение и основные особенности закупаемого фрезерного 3х-осевого вертикального станка с ЧПУ.

Станок предназначен для изготовления деталей пресс-форм, штампов, приспособлений, корпусных деталей.

Станок должен соответствовать следующим требованиям:

      - Перемещения по осям XYZ, мм – не менее 1100х600х600.

      - Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм- 150 - 650

      - Размеры рабочего стола, мм – не менее 1280х600.

      - Нагрузка на стол, т - не менее 1.0.

      - Скорость быстрых перемещений по (X/Y/Z), м/мин – 36/36/30.

      - Скорость рабочих подач по (X/Y/Z), м/мин (не менее) – 10.

      - Мощность серводвигателей по осям X/Y/Z, кВт (не менее)- 3/3/3.

      - Точность позиционирования по осям X/Y/Z (JIS B6330, на всей длине хода), мм-         +/-0.005.

      - Повторяемость позиционирования по осям X/Y/Z (JIS6330, на всей длине хода), мм - +/-0,004.

      - Число оборотов шпинделя максимальное, об/мин – не менее 10000.

      - Способ передачи крутящего момента-прямой привод.

      - Мощность привода, кВт (не менее)– 20,4

      - Крутящий момент, Нм (не менее) – 130.

      - Смазка подшипников шпинделя- консистентная.

      - Охлаждение шпинделя- масляное.

      - Конус – ВТ-40.

      - Штревель – MAS-P40T-I.

      - Кол-во инструментов в магазине -24.

      - Тип магазина - серво бокового типа.

      - Макс. диаметр инструмента (смежное гнездо), мм (не менее) – Ø80 (Ø130).

      - Макс. длина инструмента, мм (не менее) – 300.

      - Макс. вес инструмента, кг (не менее) – 8.

      - Скорость замены инструмента, сек. (не более) –

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА ЧПУ

Система ЧПУ FANUC 0i MF PLUS type 0 с монитором 15'' *

-	программирование совместимо с G-кодом стандарта ISO

-	возможность выбора Русского языка

-	графическая визуализация

-	встроенные стандартные циклы обработки

-	текстовый редактор управляющих программ

-	до 1000 зарегистрированных программ

-	функция компенсации инструмента с возможностью учета износа

-	плавный контроль допуска, контроль рывка

-	выбор уровня качества обработки

-	пробный запуск

-	покадровое исполнение

-	подача в минуту, подача на оборот

-	абсолютное программирование и в приращениях

-	вызов подпрограммы (до 10 вложений)

-	масштабирование

-	поворот системы координат

-	контроль срока службы инструмента

-	метрическая и дюймовая системы

контроль контура AICC 2, предпросмотр 400 кадров, *

функция ETHERNET, FANUC PICTURE, *

интерфейс IHMI, *

среда программирования MANUAL GUIDE I, *

DATA SERVER с памятью 2GB *

Функция контроля нагрузки на инструмент при обработке *

КОНСТРУКЦИИ СТАНКА*

-	Литая чугунная станина коробчатого типа с дополнительными рёбрами жёсткости*

-	Полностью закрытое герметичное защитное ограждение

-	Серводвигатели перемещений по осям (FANUC)

-	Откатная конструкция бака для СОЖ

-	Система автоматической смазки направляющих и ШВП

-	Параметры ШВП по осям X/Y/Z Ф40 мм, шаг 16 мм (THK (Япония)

-	Направляющие по осям Y/Z -45 мм Х – 35 мм (THK (Япония)

-	Подшипники – (NSK (Япония)

ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И УСТАНОВКИ

-	Электропитание - 3 ф. AC380В, 50 Гц

-	Потребляемая электрическая мощность, кВА (не более) - 30

-	Сжатый воздух и СОЖ

-	рабочее давление сжатого воздуха, бар - 6-8

-	объем бака СОЖ, л - 350

-	Габаритные размеры станка, мм (не более)

-	длина - 4200

-	ширина - 3550

-	высота - 2900

-	Масса ориентировочная, кг (не менее) – 7500

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА: *

-	Система СОЖ с баком

-	Датчик уровня СОЖ в баке

-	Ручной пневмопистолет для удаления стружки и СОЖ с детали

-	Ручной водяной пистолет (СОЖ) для смыва стружки

-	Сопло для подачи сжатого воздуха в зону обработки, включение/выключение М-кодом

-	Система удаления стружки

-	Скоростное фрезерование*

-	Дистанционный пульт управления на кабеле

-	Станочное освещение

-	Лампа индикации состояния станка

-	Датчик закрытия дверей рабочей зоны

-	Функция автоматического отключения станка

-	Комплект регулировочных опор

-	Рабочий стол метрического исполнения

-	USB порт для копирования программ

-	Цикл прямого резьбонарезания

-	Интерфейс Ethernet

-	Экспортная упаковка

-	Трансформатор

-	Полка для оправок и столик для оператора

-	Подача СОЖ высокого давления через шпиндель, 20 бар

-  Измерительные линейки FAGOR для линейных осей X/Y/Z *

- Маслосборник*

- Датчик для привязки заготовки Renishaw OMP40-2*

- Проводной датчик для привязки инструмента Renishaw TS27R с круглым щупом*

(* - обязательное условие)

| УСЛОВИЯ РАБОТЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды +200С-не более 90% |  |
| 2 | Давление в сети ОАО «НЗГА»- 0,45-0,5 МПа |  |
| 3 | Загрязненность сжатого воздуха соответствует 8-му классу по ГОСТ 17433-80 (содержание воды 800 мг/м 3, масла 16 мг/м 3, максимальный размер твердых частиц 40 мкм) |  |
| 4 | Электрические сети ОАО «НЗГА»: - трехфазная сеть с глухо заземленной нейтралью; - напряжение в сети 220/400 В, частота 50 Гц; - допустимые отклонения на напряжение питающей сети: -5% +10% от номинального, на частоту тока питающей сети +1Гц |  |
| 5 | Условия работы отразить в технической документации, поставляемой с оборудованием. |  |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 1 | Оборудование должно соответствовать ТР ТС 016/2011. В соответствии с ТР ТС 016/2011 в комплект поставки должна входить следующая документация: - техническое описание оборудования (назначение и область применения, состав оборудования и органы управления, кинематическая схема и т.д.) - инструкция по эксплуатации; - паспорт (общие сведения, основные технические данные и характеристики и т.д.) с указанием драгметаллов и их веса; - предоставить необходимые данные для разработки планировочного решения и чертежей фундаментов; - общие принципиальные схемы расположения электро-, гидро-, пневмо- и смазочного оборудования; - сведения о необходимой электрической мощности, типах охлаждающей жидкости и смазочных масел, расходе масел, спецификации и каталожные данные электрооборудования, пневматического оборудования, приборов, входящих в состав поставки с указанием кратких технических характеристик и фирм изготовителей; - спецификации быстроизнашивающихся деталей (подшипников, уплотнителей приводных ремней и т.д.); - чертежи общих видов с разрезами; - инструкции по монтажу; - протоколы испытаний и приемки оборудования; - комплектацию и технические характеристики комплектующих; - руководство по электрооборудованию, включая альбом схем электрических принципиальных и схем соединений, схем гидравлических и пневматических со спецификациями и заказными номерами; - указание мер безопасности: при транспортировке оборудования, при работе на оборудовании, для обслуживающего персонала, при проведении ремонтных работ, при проверке оборудования на тех точность. | На русском языке по 2 комплекта на бумажном носителе + 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF (передается при поставке оборудования) |
| 2 | Техническая документация на ЧПУ и электроприводы: - руководство оператора; - руководство по программированию; - руководство по техническому обслуживанию; - руководство по диагностике и устранению неисправностей с описанием кодов ошибок и сообщений; - функциональная и принципиальная схема электрооборудования со спецификациями и заказными номерами (в т.ч. и на устройство ЧПУ и электроприводы), схемы соединений; - руководство по пуско-наладке системы ЧПУ и электроприводов; - распечатка PLC – программы оборудования с комментариями и пояснениями. | На русском языке по 1 комплект на бумажном носителе + 1 экземпляр на электронном носителе в формате PDF |
| 3 | Поставщик (победитель конкурса) до поставки оборудования (сроки оговариваются при подписании контракта) за свой счет обязан поставить Покупателю техническую документацию: - «темплеты» оборудования в масштабе 1:100 (габаритные размеры); - чертежи фундаментов и другие сведения по установке, крепеж; - общие принципиальные схемы расположения электро-, гидро-, пневмо- и смазочного оборудования; - суммарные сведения о необходимой электрической мощности, давлении воздуха и объёмах, расходе охлаждающей жидкости, смазочных масел |  |
| 4 | Обеспечить обучение специалистов Покупателя (обучение инженеров-электроников, операторов и наладчиков, механиков и электриков) по согласованной с Покупателем программе обучения. |  |
| 5 | Произвести испытание и приёмку оборудования на площадях изготовителя в присутствии специалистов Покупателя в соответствии с методиками и программами, согласованными с Покупателем. Продавец осуществляет монтаж, пуско-наладочные работы с вводом оборудования в эксплуатацию на ОАО «НЗГА» |  |
| 6 | Оборудование должно обеспечивать сохранение точности технических требований в течение срока работы оборудования не менее 15 лет и в соответствии с установленным режимом работы При условии выполнения всех правил, изложенных в руководстве по эксплуатации. |  |
| 7 | Срок гарантии на оборудование: не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (даты подписания Акта приемки у Покупателя) и (или) 30 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |
| 8 | Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации. |  |
| 9 | В конкурсном предложении должна быть представлена: - техническая характеристика предлагаемого оборудования, описание систем ЧПУ; - спецификация на поставляемое оборудование, систему ЧПУ с указанием цен по позициям; - указать отдельно цену на изготовление оснастки, упаковку, сертификат происхождения товара, тех. документацию, предварительную приемку у Продавца, обучение специалистов Покупателя, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию у Продавца с проверкой тех. точности оборудования у Продавца |  |
| 10 | - спецификацию на поставляемый вспомогательный и измерительный инструмент для проверки технической точности оборудования у Покупателя с указанием наименования, кол-ва и цен по каждой позиции |  |
| 11 | - информацию о наличии в Республике Беларусь технического центра со складом запчастей для гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования |  |