Приложение 3

Лот №3 Технические характеристики воздушного винтового компрессора- 1 ед.

1. Наименование работ:

Поставка воздушного компрессора среднего давления для подачи сжатого воздуха для испытания продукции, выпускаемой заводом.

2. Цели закупки:

Повышение энергоэффективности и отказоустойчивости системы сжатого воздуха.

3. Наименование и адрес заказчика:

ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры»

231400, г. Новогрудок, Гродненская обл., ул. Мицкевича,109.

4. Источник финансирования: Собственные средства заказчика.

5. Объем поставки.

Поставка компрессорной установки (совокупность воздушного компрессора среднего давления и вспомогательного оборудования, обеспечивающего автоматический режим работы) для подачи сжатого воздуха.

В комплект поставки так же входят:

- Паспорт на компрессор;

- Руководство по эксплуатации, обслуживанию и монтажу;

- Заверенные копии сертификатов соответствия на оборудование;

Вся прилагаемая документация должна быть предоставлена на русском языке.

6. Сведения о новизне:

6.1 Поставляемое оборудование должно быть новым.

6.2 Дата выпуска оборудования подтверждается Паспортом, сведениями на заводской табличке. Оборудование не должно иметь следов эксплуатации за исключением операций связанных с испытанием компрессоров на заводе-изготовителе.

7. Технические требования.

| Технические характеристики | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 230/400 +5% -10% |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Тип | Винтовой с частотным регулированием скорости |
| Давление в впускном трубопроводе | атмосферное |
| Технические характеристики | Значение параметра |
| Рабочее давление, бар | Не менее 40 |
| Производительность по условиям всасывания, м3/мин | Не менее 12 |
| Режим работы | 24 ч непрерывной работы |
| Функция автоматического управления должна обеспечивать: | Защиту от перегрузки; Защиту от перегрева; Контроль режимов работы и давления сжатого воздуха; Автоматический запуск и отключение; Автоматическое отключение при аварийных и предаварийных режимах работы; Отображение времени наработки компрессора. |